Описание MIFARE R/W

Версия 1.0

MITEC 2009

Программа MIFARE R/W служит для серийной записи и чтения данных с карточки (стандарт MF1 IC S50) с помощью устройства ELF-RFID-02 (RS232) фирмы MITEC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Имя

протокола

Текущий  пароль

Новый  пароль

Данные  записи/чтенияxntybz

Формат данных для записи

Параметры подключения

Рис 1. Главный вид программы

Описание кнопок:

- Поиск устройства

- Сброс устройства

- Чтения данных с карточки

- Запись данных на карточку

- Стереть данные с карточки

- Копировать данные

- Вставить данные

- Очистить поле ввода/вывода

- Информация

Подключение к устройству

Подключение между программным обеспечением и ELF-RFID-02 осуществляется через интерфейс RS232. При запуске MIFARE R/W, программа автоматически определяет номер и параметры COM порта к которому подключено устройство (ELF-RFID-02).

ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы MIFARE R/W, устройство ELF-RFID-02 должно подключатся к COM порту в диапазоне от 1 до 9 включительно.

Чтение данных с карточки

Для чтения данных с карточки необходимо в поле «Пароль» ввести 48-бытный ключ с помощью которого предварительно были записаны данные. По умолчанию (если карточка не записана) ключ равен:

«FF FF FF FF FF FF».

После вода ключа, нажимаете кнопку «Чтения данных с карточки» и подносете карточку в поле действия антены ELF-RFID-02.

Запись данных на карточку

Программам MIFARE R/W разработана с учетом серийной записи данных на карточку. Для записи данных необходимо изначально создать алгоритм записи. Для этого кликните левой кнопкой мыши на кнопку «Формат данных для записи», в открывшемся окне создайте алгоритм записи (см. Рис 2). Для создания алгоритма записи в программ существует  три типа данных:

- Текст

(Если в данных записи необходимо создать данные которые не изменяються)

- Добавление числа или Increment

(Если в данных записи необходимо  создать данные которые изменяются с периодической зависимостью)

- Добавление файла

(Если данные для записи храняться в Excel файле)

Данные для записи

Формат

данных

Добавить данные к

формату записи

Удалить данные

Статический текст

Добавление

числа

Читать данные с EXCEL файла

Рис 2. Формат данных для записи

После того как формат данных для записи создан, необходимо ввести в поле «Пароль» текущий 48-битный ключ. По умолчанию (если карточка не записана) ключ равен: «FF FF FF FF FF FF». После чего необходимо ввести новый ключ, для этого в поле «Новый пароль» введите 48-битный ключ.

Для записи данных и ключа необходимо нажать кнопку «Запись данных на карточку» и поднести карточку в поле действия антены ELF-RFID-02.

ВНИМАНИЕ!

При изменении ключа будте осторожны, поскольку запись, чтение и изменения ключа на новый не возможна без старого (текущего) ключа.

Переключение режимов

Устройство ELF-RFID-02 поддерживает 3 режима работы, подробное описание смотрите в паспорте на устройство.

При старте работы программы, MIFARE R/W автоматически переводит устройство ELF-RFID-02 в 1 режим (R/W считыватель). После завершения работы, вам следует в ручном режиме перевести устройство в режим «Серийный номер» или «2-я дорожка» (см. Рис 3).

Рис 3. Переключение режимов

Запись пароля в энергонезависимою память устройства

При автономной работе устройства (3-м режим), в память устройства необходимо записать 48-битный ключ, по которому ELF-RFID-02 будет выполнять чтение данных с карточек при попадании их в поле антенны. Для этого выберите:

Устройство > Пароль

В поле «Пароль» (см. Рис 4) введите 48-битный ключ и нажмите «OK»,

после чего не забудте перевести устройво в 3-й режим работы.

Рис 4. Запись ключа в память

Для системы GAME-KEEPER

Нажимаем клавишу «настройка формата записи»

Выбираем «excel» и прописываем путь к файлу который прислал

Иван Ассмус.

В колоначках ставим следующие значения

и нажимаем клавишу «добавить»

затем «ОК»

Все можно прошивать карты

И так далее