Подключения устройства «Ticket Eater»

На кассе R-KEEPER

Для работы с устройством Ticket Eater нам требуется GTICKET.DLL и TICKET.FRM

Кладется в EXTENS

В устройство всовываются билеты, оно печатает в COM-порт их кол-во, а эта

DLL берет это кол-во и запрашивает магнитную карту, на которую их начислить.

Настройки в Rkeeper6.ini

Port = 1     - COM-порт, можно адрес типа $2E8

IRQ          - если COM нестандартный, то надо указать

Log = 1      - 0-не писать LOG  1-писать LOG

Предваряются названием DLL с подчеркиванием! Типа:

Gticket_port = 2

Пример:

Gticket_Port = 2

Gticket_Log = 1

Подключения устройства «Ticket Eater»

На кассе GAME-KEEPER

Устройство подключается через COM порт

Настройки gkPOS.ini

[TicketEater]

teComPort = COM3   /номер COM порта куда подключено устройство

teBaudRate = 9600    /Скорость COM потра

teWriteLog = 0        /Писать(1) или не писать(2) лог

Подключения устройства «Ticket Station»

Для этого требуется  контроллер с преобразователем RS 232  который подключается в разрыв

принтера  «Ticket Station», кнопка принтера подключается к реле контролера,  а в редакторе для этого контроллера в «применение» выбираем «счетчик купонов» .

Цену для него устанавливаем нулевую.

В устройство всовываются билеты, вместо нажатия клавиши мы проводим картой он печатает чек а в этот момент начисляются тикеты на игровую карту.

Скорость COM порта 38400

Прошивка контроллера gk3_gk_3_0_0_25_teater.fw

Распайка Ticket station

Подключения устройства «Ticket Eater DL 5000»

К контроллеру GAME-KEEPER

В редакторе для этого контроллера в «применение» выбираем «счетчик купонов»

Цену для него устанавливаем нулевую

Прошивка контроллера gk3_gk_3_0_0_26_mon.fw