Компания ЮСИЭС

105082, г. Москва, ул.Б.Почтовая, д.18, стр.6

8 (495) 921-47-70 доб. 812

www.ucs.ru | www.rkeeper.com | www.game-keeper.com

gk@ucs.ru | gks@ucs.ru

GAME-KEEPER – Установка и настройка

НАСТРОЙКА контроллера и ТОЧКИ ДОСТУПАУстанавливаем на компьютере, который будет использоваться для прошивания дополнительный IP адрес плана – 172.31.32.ХХХ

[Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера - Свойства - Протокол интернета v4 - Свойства - Дополнительно - ip адреса – добавить]

Примечание: На компьютере, используемом при прошивании должны быть установлены библиотеки Game Keeper из папки lib

- в system32 (Win 32bit);

- sysWOW64 (Win 64bit)

[Настройка Ethernet контроллера]

- Соединяем контроллер с сетью Ethernet через свитч патч-кордом, обжатому по схеме B (бо,о,бз,с,бс,з,бк,к). И подаем на него питание.

- Для его настройки понадобятся утилиты - gk3NetMonitor и gk3Tools

- Если инсталляция происходит в уже открытом игровом центре - запускаем gk3NetMonitor - в открывшемся окне нажимаем кнопку Start. Смотрим в графе ip addr – адрес необходимого контроллера. Если список контроллеров большой и непонятно какой из них необходимый, достаточно отключить и подать питание обратно – он сразу отметится в списке.

Если инсталляция происходит с нуля, то адреса на всех контроллерах будут одинаковыми (по умолчанию 2001). Следовательно, коннект через gk3Tools устанавливается по одному адресу и затем изменяем его на последующие – 03, 04, 05, 06..

- Запускаем gk3Tools. Нажимаем кнопку Start. В закладке install пишем два блока цифр GK адреса, прошиваемого контроллера, нажимаем кнопку set и restart. После этого внизу должно появится сообщение connected with host ***
Затем считываем данные с котроллера при помощи кнопки с зелеными стрелочками. В окне GK-address пишем новые два блока цифр, нажимаем кнопку без названия (справа от поля GK address) и кнопку сохранить (дискетка).

Нажать кнопку restart. Должна появиться надпись disconnected with host ***

[Настройка беспроводной точки доступа]

- Для изменения адреса на ZigBee точке необходимо запустить утилиту gk3Tools. Нажимаем кнопку Start. В закладке install пишем два блока цифр GK адреса, прошиваемой точки, нажимаем кнопку set и restart. После этого внизу должно появится сообщение connected with host ***
Затем считываем данные с точки при помощи кнопки с зелеными стрелочками. В окне GK-address пишем новые два блока цифр (с последней парой 00, т.е. 2300, 2400, 2500 и т.д.), нажимаем кнопку без названия (справа от поля GK address) и кнопку сохранить (дискетка).

Нажать кнопку restart. Должна появиться надпись disconnected with host ***

- Для изменения канала на ZigBee точке необходимо запустить утилиту zgkTools (при ее использовании на компьютере обязательно должна работать служба UCS gkHost).

В поле GK адрес вводим адрес точки (последняя пара нулей вводится как FF, т.е. 2300 = 23FF). Нажимаем кнопку Connect и Считать. В таблице с информацией об устройстве появятся данные точки. 
В поле ZGK адрес меняем адрес на необходимый, указываем соответствующий Pan ID (см.ниже), нажимаем кнопку записать и кнопку перезагрузка.

Примечание: при смене канала, необходимо изменить значение Pan ID

13 канал – 1919 Pan ID

15 канал – 2121 Pan ID

17 канал – 2323 Pan ID

19 канал – 2525 Pan ID

[Настройка беспроводного контроллера]

- Соединяем точку доступа с сетью Ethernet через свитч патч-кордом, обжатому по схеме B (бо,о,бз,с,бс,з,бк,к). И подаем на нее питание. Так же подаем питание на беспроводной контроллер, предварительно подключив на него считыватель.

- Для его настройки понадобится утилита zgkTools (при ее использовании на компьютере обязательно должна работать служба UCS gkHost)

- Запускаем zgkTools. В открывшемся окне нажимаем кнопку Connect. Смотрим какой адрес указан на экране считывателя и вводим его в поле GK адрес

[пример: на считывателе выдает ZGK ADDRESS: 03, следовательно GK адрес будет 2003]

Затем нажимаем кнопку считать и ждем пока все поля NC заполнятся значениями контроллера.

В поле ZGK адрес меняем адрес на необходимый, указываем соответствующий Pan ID (см.ниже), нажимаем кнопку записать и кнопку перезагрузка.

Примечание: при смене канала на контроллере, необходимо изменить значение Pan ID

13 канал – 1919 Pan ID

15 канал – 2121 Pan ID

17 канал – 2323 Pan ID

19 канал – 2525 Pan ID

[Прошивка контроллера]

- Для прошивки контроллера под другие устройства (турникет, ticket eater, ticket station) используется утилита gk3Tools.

- Запускаем gk3Tools. Нажимаем кнопку Start. В закладке install пишем два блока цифр ip адреса, прошиваемого контроллера, нажимаем кнопку set и restart. После этого внизу должно появится сообщение connected with host ***.

- Затем идем на вкладку Uploading где выбираем необходимую прошивку и нажимаем upload. Когда процесс прошивания завершится нажимаем - RestartAppFW и затем Restart.

- Должна появиться надпись disconnected with host ***ПРОШИВКА контроллера и ТОЧКИ ДОСТУПА